Министерство образования Российской Федерации

Пензенской государственный университет

Кафедра "Вычислительная техника"

Отчёт

по лабораторной работе №3

по курсу «Арифметические и логические основы вычислительной техники»

на тему «Формат представления чисел c плавающей точкой в цифровых процессорах»

Выполнил студент группы

24ВВВ1:

Тусков А.А.

Принял:

Калиниченко Е.И.

Пенза 2025

Ход работы

Целые числа

- Представил числа a=75 и b=-92 в формате короткое вещественное(КВ).

a = 7510 = 0100 10112 = 1,001011*106

порядок: 111 1111+101=1000 0101

0 100 0010 1001 0110 0000 0000 0000 0000= 4200 000016

b = -9210 = -100 11012 = -1,001 1010 0000 0000 0000 0000 * 10110

порядок: 111 1111+110=1000 0101

1 100 0010 10111000 0000 0000 0000 0000 = C2B8 000016

- Для проверки правильности использую отладчик Visual Studio.

Включаю окно «Памяти». Чтобы включить окна Память, необходимо выбрать параметр Отладка>Параметры >Отладка>Общие> Включить отладку на уровне адреса.

Проект для проверки:

Задаю точки останова в строках кода, где будут проверяться значения переменных. Запускаю отладку, щелкнув зеленую стрелку, нажав клавишу F5 или Отладка>Начать отладку.

Показываю окно «Память». Для этого Отладка>Windows>Память выбираю Память 1.

Получил вывод окна памяти:

В точке выполненного останова с использованием отладчика, выбрав в памяти адрес переменной a, разместил полученные представления чисел в памяти.

Число a=4296 000016

Число b=C2B8 000016

Выполнил программу и получил подтверждение правильности представления чисел a и b в формате КВ с ПТ.

- Увеличил порядок каждого операнда на 10002.

a: 1000 0101+ 1000 = 1000 1101

0 100 0110 100101100000000000000000= 4356 000016

b: 1000 0101+ 1000 = 1000 1101

1 100 0110 1001 1010 0000 0000 0000 0000= C6B8000016

- Разместил полученные представления чисел в памяти.

a:

b:

- Проверяем результат переводом из КВ в десятичную систему счисления.

Для a:

0 100 0110 1001 0110 0000 0000 0000 0000

мантисса + «скрытый бит» = 12

порядок = 100011012 – 111 11112= 11012 = 1310

a = 12 * 1013 = 10 0000 0000 00002 = 200016 = 819210

Для b:

1 100 0110 1001 1010 0000 0000 0000 0000

мантисса + «скрытый бит» = -1,00110102

порядок = 100011012 – 111 11112 = 11102 =D616 = 21410

b = -1,00110102 * 1014 = 1001101000000002 = -4D0016 = -23552 10

Дробные числа

- Представил числа c=0,75 и d=-0,92 в формате КВ.

c = 0,7510 = 0.0101 0001 1110 1011 1000 01012 =

= 1,010 0011 1101 0111 0000 1010 * 10-10

Порядок: 111 1111 – 10 = 01111110

0 01111110 10000000000000000000000 = 3F40000016

d = -0,9210 = -0.1110 1011 1000 0101 1000 11112 =

= -1,1101 0101 1100 0010 1000 1111 * 2-1

Порядок: 111 1111 – 1 = 111 1110

1 011 1111 010001010001111010111000 = BF6 B851F 16

- Разместил полученные представления чисел в памяти.

c:

d:

- Увеличил порядок каждого операнда на 10002.

c: 111 1110 + 1000 = 10000110

0 100 0011 010000000000000000000000 = 4340000016

d: 111 1110 + 1000 = 10000110

1 100 0011 011010111000010100011110 = C36B851F16

- Разместил полученные представления чисел в памяти.

c:

d:

- Проверяем результат переводом из КВ в десятичную систему счисления.

c:

0 100 0011 010000000000000000000000

мантисса + «скрытый бит»= 1,100 0000 0000 0000 0000 00002

порядок = 1000 01012 – 111 11112 = 1102 = 610

1,010 0011 1101 0111 0000 10102 * 106 =1010 001,1 1101 0111 0000 10102 = 51.EB85 16= 81.919998168945312510

Получилось расхождение в младших разрядах из-за того, что результат выводится в формате ДВ, а не КВ (первые восемь десятичных цифр в этом случае должны совпасть, что и видно).

d:

1 100 0011 0100 0101 0001 1110 1011 1000

мантисса = -1,100 0101 0001 1110 1011 10002

порядок = 1000 01102 – 111 11112 = 1112 = 710

-1,100 0101 0001 1110 1011 10002 * 107 = -1100 0101, 0001 1110 1011 10002 = -C5.1EB8 16= -197.1199951171875 10

- Представил числа f=75,92 и g=-92,75 в формате КВ.

f = 75,9210 = 1001011.111010111000010100011112 = 1,00000110001010001111011* 10101

Порядок: 111 1111+101=1000 0100

0 1000010 100101111101011100001010= 429EB70A16

g = -92,7510 = -100 1101.0101 0001 1110 10112 = -1.001 1010 1010 0011 110 1 0111*10^110

Порядок: 111 1111+101=1000 0101

1 1000010 101110011000000000000000= C2B9800016

- Разместил полученные представления чисел в памяти.

f:

g:

- Увеличил порядок каждого операнда на 10002.

Порядок: 1000 0100+1000=1000 1101

0 100 0110 1001011111010111000010102=435EB70A16

Порядок: 1000 0101+1000=1000 1101

1 100 0110 1011100110000000000000002=C6B9800016

- Разместил полученные представления чисел в памяти.

f :

g:

- Перевел результаты в десятичную систему счисления.

f:

01000110 0000001100010100011110112

мантисса + «скрытый бит»: 1,000001100010100011110112

Порядок: 1000 11002 – 111 11112 = 11012 = 1310

1,000001100010100011110112*1013=10000011000101,00011110112= 20C5.1EC16=8389.120117187510

g:

1100 0110 1001 1010 1010 0011 1101 01112

Мантисса: 1,001 1010 1010 0011 1101 0111 2

Порядок: 1000 11012 – 111 11112 = 11002 = 1410

1,001 1010 1010 0011 1101 01112*1014=1001 1010 1010 001,1 1101 01112 = -4D51.EB8 16 =-19793.919921875 10

Вывод: научился представлять целые, дробные и смешанные числа в формате короткое вещественное и переходить от представления числа с ПТ в памяти компьютера к числу в десятичной системе счисления.